# 录音笔BLE通讯协议

| 修改日期 | 修改内容 | 作者 |
| --- | --- | --- |
| 2024-11-16 | 初稿 | 李宁 |
| 2024-11-17 | 1.ble模块预处理添加服务特征，FFF1，FFF2 | 李宁 |
| 2024-11-18 | 添加了5.11Wi-Fi开启/关闭 | 李宁 |
| 2024-11-22 | 添加了4.8使用记录命令，4.2和5.2的状态添加2暂停与文件唯一ID字段 | 李宁 |
| 2024-12-25 | 添加了FF10 （仅限于实时语音上报） | 李宁 |
| 2024-12-26 | 4.2，5.2改走FFE0服务 | 李宁 |
| 2025-01-07 | 5.12授时功能，即发送日期时间信息给到录音笔端，4.2文件ID7个字节不变，去掉序号，日期前面加20 | 李宁 |
| 2025-01-22 | 添加了4.9，4.10录音笔热点SSID和密码读取指令 | 李宁 |
| 2025-01-22 | 添加了4.11录音笔是否有新文件导入指令 | 李宁 |
| 2025-02-11 | 修改了文件唯一ID | 李宁 |
| 2025-02-14 | 4.3,4..4,4.5,4.6修改为FTP信息读取，5.3，5.4，5.5，5.6WiFi修改方法弃用 | 李宁 |
| 2025-02-22 | 添加了5.13鉴权接口 | 李宁 |
| 2025-02-27 | 删除了5.13鉴权接口，改为与5.12公用 | 李宁 |
| 2025-03-03 | 5.2添加响应状态 | 李宁 |
| 2025-03-08 | 4.11添加0xff返回值，表示无Wi-Fi功能设备 | 李宁 |
| 2025-03-24 | 5.2，5.11应答添加状态应答 | 李宁 |
| 2025-04-07 | 4.2，5.2添加3恢复状态，5.2响应状态添加0xFF:内存已满 | 李宁 |
| 2025-04-13 | 5.2响应状态添加0xFE:电量不足 ，添加5.13FTP文件删除 | 李宁 |
| 2025-04-25 | 4.2应答添加参数回复，添加4.12指示灯查询，5.14指示灯更改 | 李宁 |
| 2025-05-14 | 绿联方需求：1:添加了4.13，4.14，4.15，4.16 2:添加了5.16,5.16,5.17 | 李宁 |
| 2025-09-05 | BLE文件传输添加5.18，5.19，5.20，5.21，更改了5.13 | 李宗鸣 |
| 2025-09-13 | 新增5.22读设备ID | 李宗鸣 |
| 2025-09-17 | 在5.22新增存储音频文件格式参数 | 李宗鸣 |
| 2025-10-12 | 增加5.23实时录音传输电平 | 李宗鸣 |
| 2025-11-24 | 增加变更帧和新增帧（用于接入掌禅或中芯龙APP） | 杨彪 |

目录

录音笔BLE通讯协议	1

1. BLE模块预处理	5

2. BLE帧格式	6

1.软件版本获取校验案例：	6

3. 命令/应答及参数解析	7

3.1异常应答解析（0x00）	7

读取命令/应答	8

4.1 电量读取命令/应答解析	8

4.2 开始状态读取命令/应答解析（FFE0服务）	8

4.3 FTP 地址读取命令/应答解析	9

4.4 FTP端口读取命令/应答解析	9

4.5 FTP账号读取命令/应答解析	9

4.6 FTP密码读取命令/应答解析	9

4.7 软件版本读取命令/应答解析	10

*4.8 使用记录读取命令/应答解析	10

4.9 WiFi热点SSID读取命令/应答解析	11

4.10 WiFi热点密码读取命令/应答解析	11

4.11 是否有导入文件读取命令/应答解析	11

*4.12 指示灯状态读取命令/应答解析	12

*4.13 存储空间查询读取命令/应答解析	12

*4.14 USB状态查询读取命令/应答解析	12

*4.15 文件传输协议状态查询读取命令/应答解析	13

*4.16 音频文件加密状态查询读取命令/应答解析	13

写入命令/应答	13

5.2 开始状态写入命令/应答解析（FFE0服务）	14

5.3 WiFi名称写入命令/应答解析（弃用）	14

5.4 WiFi地址写入命令/应答解析（弃用）	14

5.5 WiFi信道写入命令/应答解析（弃用）	15

5.6 WiFi密码写入命令/应答解析（弃用）	15

5.7 关机写入命令/应答解析	15

*5.8 重置写入命令/应答解析	16

5.9启动升级命令	16

5.10升级包写入命令	17

5.11 Wi-Fi开启/关闭写入命令/应答解析	18

*5.12 校验信息写入命令/应答解析	19

5.13 FTP文件删除写入命令/应答解析	19

*5.14 指示灯写入命令/应答解析	20

*5.15 USB状态写入命令/应答解析	20

*5.16 文件传输协议状态写入命令/应答解析（弃用）	20

*5.17 音频文件加密状态写入命令/应答解析	21

5.18 查询本地音频文件信息(APP->设备->APP)	21

5.19 获取本地某个音频文件数据（APP->设备->APP）	22

5.20 传输音频文件数据(设备->APP)FFEO服务	23

5.21 补包（续传）命令(APP->设备)	24

5.22 读取设备ID命令及本地音频存储格式/应答解析	24

5.23 实时传输音频电平(设备->APP) FFE0服务	25

5.24 清空设备上所有录音文件	25

5.25 开关实时转录功能	25

6.1上报命令(语音识别内容)（FFE0服务）	25

变更的帧	26

4.1 电量读取命令/应答解析（适用于掌禅和中芯龙APP）	26

新增的帧	27

5.25 配置设备设置项	27

5.26 读取设备设置项	27

- BLE模块预处理

广播包数据内容(Advertisement Data)

Local Name:	AI-RTCAPEN

ServiceUUIDs:	FFF0

服务特征：FFF1(写)，FFF2(监听)

ServiceUUIDs:	FFE0 （只限于实时语音上报）

服务特征：FFE1(写)，FFE2(监听)

ManufacturerData:	0x1E6B323E2E2E090150

格式(9byte)：MAC(6byte)+公司ID(1byte)+产品ID(1byte)+电量(1byte)

MAC：1E:6B:32:3E:2E

公司ID:0x09（固定，广播不是09，app将过滤不显示）

产品ID:0x01（录音笔）

电量:80%	（0~100）

- BLE帧格式

APP与MCU之间通过BLE模块进行的串口通信以逐帧的方式进行。

数据帧的结构描述如下：

| 域名 | 帧头 | 长度 | 命令/应答 | 参数 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1(上报:3) | 1 | 0~240 | 2 |
| 数值 | 0x5A | 3~240 | 见命令描述 | 见参数描述 | CRC16 |

数据帧发送顺序为从左到右逐字节发送，参数或校验部分包含多字节数据类型(例如16、32位数据)时，采用小端模式安排发送顺序，即低字节先发送，高字节后发送。

帧头域数据1个字节，数值固定为0x5A。

长度域数据1个字节(上报3个字节)，数值为命令、参数、校验部分的字节数之和。

命令/应答域数据1个字节，具体定义见下述命令参数描述部分。

参数域数据为0~240字节，具体定义见下述命令参数描述部分。

校验域数据为2个字节，其计算方法如下：

uint16 const CRC16FastTbl[16]={

0x0000,0xCC01,0xD801,0x1400,0xF001,0x3C00,0x2800,0xE401,

0xA001,0x6C00,0x7800,0xB401,0x5000,0x9C01,0x8801,0x4400};

uint16 GetCRC16(uint8* CRCPtr, uint16 CRCLen)

{

uint16 tmpCRC=0xFFFF;

uint16 i;

uint8 data;

for (i=0;i<CRCLen;i++)

{

data=*CRCPtr++;

tmpCRC=CRC16FastTbl[(data^tmpCRC)&0x0F]^(tmpCRC>>4);

tmpCRC=CRC16FastTbl[((data>>4)^tmpCRC)&0x0F]^(tmpCRC>>4);

}

return tmpCRC;

}

# 1.软件版本获取校验案例：

校验后:{length = 5, bytes = 0x5a0309c146}

长度：03

指令：09

校验码：c146

2.启动升级校验案例：参数变量（版本号100，bin文件大小：39642

{length = 12, bytes = 0x5a0a88313030da9a00000396}

长度：0a

指令：88

版本:313030 (版本号100字符串,UI显示成1.0.0展示给用户)

文件大小：da9a0000(bin文件大小 39642 int类型)

校验码：0396

- 命令/应答及参数解析

命令指APP发送给MCU的数据帧，应答/上报指MCU回应给APP的数据帧。

0x00	    异常应答

0x01~0x0A  读取命令

0x80~0x89  写入命令

0x90		上报命令

3.1异常应答解析（0x00）

| 长度 | 应答 | 参数 | 解析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1~n |  |
| 数值 | 0x00 | 0x00 | 超时 |
|  |  | 0x01 | 长度超范围 |
|  |  | 0x02 | 校验错 |
|  |  | 0x03 | 禁止操作 |
|  |  | 0x04+接收到的命令与参数 | 无效命令 |
|  |  | 0x05+接收到的命令与参数 | 无效参数 |

错误案例：

发送：{length = 5, bytes = 0x5a03AAc146}

回复：0x5A00045a03AAc146XXXX

0004解析00代表错误，04代表无效指令

XXXX是回复指令的校验码

读取命令/应答

注：带*的帧表示设备还不支持该功能

ServiceUUIDs:	FFF0

4.1 电量读取命令/应答解析

| 长度 | 命令 | 解析：读取电量 |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 |  |
| 数值 | 0x01 |  |

| 域名 | 应答 | 电量 |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 |
| 数值 | 0x01 | 0x01 |
| 解析 | 读取远程操作设置应答 | 电量0-10 |

4.2 开始状态读取命令/应答解析（FFE0服务）

| 长度 | 命令 | 解析：读取录音笔开始/暂停录音状态 |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 |  |
| 数值 | 0x02 |  |

| 域名 | 应答 | 状态 | 参数 | 文件唯一ID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 数值 | 0x02 | 0x01 | 0x00：失败，0x01：成功，0xFF:内存已满,0xFE:电量不足 | BCD（Mac+时间） |
| 解析 | 读取远程操作设置应答 | 0:关,1开,2暂停，3恢复 | 写入远程操作设置应答 | 如1A1A1A1A1A1A20241122210923 |

4.3 FTP 地址读取命令/应答解析

| 长度 | 命令 | 解析：读取FTP地址 |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 |  |
| 数值 | 0x03 |  |

| 域名 | 应答 | FTP地址 |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | n |
| 数值 | 0x03 | UTF-8字符串 |
| 解析 | 读取远程操作设置应答 | 如:192.168.2.2 |

4.4 FTP端口读取命令/应答解析

| 长度 | 命令 | 解析：读取FTP端口 |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 |  |
| 数值 | 0x04 |  |

| 域名 | 应答 | FTP端口 |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | n |
| 数值 | 0x04 | UTF-8字符串 |
| 解析 | 读取远程操作设置应答 | 如:8080 |

4.5 FTP账号读取命令/应答解析

| 长度 | 命令 | 解析：读取FTP账号 |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 |  |
| 数值 | 0x05 |  |

| 域名 | 应答 | FTP账号 |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | n |
| 数值 | 0x05 | UTF-8字符串 |
| 解析 | 读取远程操作设置应答 |  |

4.6 FTP密码读取命令/应答解析

| 长度 | 命令 | 解析：读取FTP密码 |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 |  |
| 数值 | 0x06 |  |

| 域名 | 应答 | FTP密码 |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | n |
| 数值 | 0x06 | UTF-8字符串 |
| 解析 | 读取远程操作设置应答 | 字符串转成十六进制后，再用异或计算。 |

4.7 软件版本读取命令/应答解析

| 长度 | 命令 | 解析：读取软件版本 |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 |  |
| 数值 | 0x09 |  |

| 域名 | 应答 | MCU软件版本 |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 3 |
| 数值 | 0x09 | UTF-8字符串 |
| 解析 | 读取远程操作设置应答 | "000"~"999" |

*4.8 使用记录读取命令/应答解析

| 长度 | 命令 | 解析：读取使用记录 |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 |  |
| 数值 | 0x0a |  |

| 域名 | 应答 | 记录1记录时间 | 记录1记录时长（分钟） | 记录2记录时间 | 记录2记录时长（分钟） | 0～30条记录，超过30条拆包回复 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 |  |
| 数值 | 0x0a | BCD |  | BCD |  |  |
| 解析 | 读取远程操作设置应答 | 年月日时分秒，注意是BCD格式，即在指令里面显示就是241122202235（2024年11月22日20点22分35秒） |  | 年月日时分秒，注意是BCD格式，即在指令里面显示就是241122202235（2024年11月22日20点22分35秒） |  |  |

4.9 WiFi热点SSID读取命令/应答解析

| 长度 | 命令 | 解析：读取热点SSID |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 |  |
| 数值 | 0x0b |  |

| 域名 | 应答 | 热点SSID |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | N |
| 数值 | 0x0b | UTF-8字符串 |
| 解析 | 读取远程操作设置应答 |  |

4.10 WiFi热点密码读取命令/应答解析

| 长度 | 命令 | 解析：读取热点密码 |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 |  |
| 数值 | 0x0c |  |

| 域名 | 应答 | 热点密码 |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | N |
| 数值 | 0x0c | UTF-8字符串 |
| 解析 | 读取远程操作设置应答 | 字符串转成十六进制后，再用异或计算。 |

4.11 是否有导入文件读取命令/应答解析

| 长度 | 命令 | 解析：读取是否有导入文件 |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 |  |
| 数值 | 0x0d |  |

| 域名 | 应答 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 |
| 数值 | 0x0d | 0x00～0x01 0xff |
| 解析 | 读取远程操作设置应答 | 0:没有需要导入文件，1:有需要导入文件，0xff不支持WiFi功能 |

*4.12 指示灯状态读取命令/应答解析

| 长度 | 命令 | 解析：读取指示灯状态 |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 |  |
| 数值 | 0x0e |  |

| 域名 | 应答 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 |
| 数值 | 0x0e | 0x00～0x01 |
| 解析 | 读取远程操作设置应答 | 0:关，1：开 |

*4.13 存储空间查询读取命令/应答解析

| 长度 | 命令 | 解析：读取存储空间查询状态 |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 |  |
| 数值 | 0x0f |  |

| 域名 | 应答 | 状态 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 4 |
| 数值 | 0x0f | 0x00～0x01 | 0x00~0x3C000000 |
| 解析 | 读取远程操作设置应答 | 0:失败，1：成功 | 60GB |

*4.14 USB状态查询读取命令/应答解析

| 长度 | 命令 | 解析：读取USB状态 |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 |  |
| 数值 | 0x10 |  |

| 域名 | 应答 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 |
| 数值 | 0x10 | 0x00～0x01 |
| 解析 | 读取远程操作设置应答 | 0:关闭，1：打开 |

*4.15 文件传输协议状态查询读取命令/应答解析

| 长度 | 命令 | 解析：读取文件传输协议查询 |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 |  |
| 数值 | 0x11 |  |

| 域名 | 应答 | 状态 | 协议状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 |
| 数值 | 0x11 | 0x00～0x01 | 0x00~0x01 |
| 解析 | 读取远程操作设置应答 | 0:失败，1：成功 | 0:00蓝牙，0x01Wi-Fi |

*4.16 音频文件加密状态查询读取命令/应答解析

| 长度 | 命令 | 解析：读取音频文件加密状态查询 |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 |  |
| 数值 | 0x12 |  |

| 域名 | 应答 | 状态 | 加密状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 |
| 数值 | 0x11 | 0x00～0x01 | 0x00~0x01 |
| 解析 | 读取远程操作设置应答 | 0:失败，1：成功 | 0:00不加密，0x01加密 |

写入命令/应答

| 长度 | 应答 | 解析：写入命令应答 |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 |  |
| 数值 | 0x80+n |  |

5.2 开始状态写入命令/应答解析（FFE0服务）

| 长度 | 命令 | 状态 | 解析：写入录音笔开始/暂停录音状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 |  |
| 数值 | 0x80 | 0:关,1开，2暂停，3恢复 |  |

| 域名 | 应答 | 状态 | 参数 | 文件唯一ID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 数值 | 0x80 | 0:关,1开，2暂停，3恢复 | 0x00：失败，0x01：成功，0xFF:内存已满,0xFE:电量不足 | BCD（Mac+时间） |
| 解析 | 写入远程操作设置应答 |  | 写入远程操作设置应答 | 如1A1A1A1A1A1A20241122210923 |

5.3 WiFi名称写入命令/应答解析（弃用）

| 长度 | 命令 | WiFi名称 | 解析：写入WiFi名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | n |  |
| 数值 | 0x81 | UTF-8字符串 |  |

5.4 WiFi地址写入命令/应答解析（弃用）

| 长度 | 命令 | WiFi地址 | 解析：写入WiFi地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | n |  |
| 数值 | 0x82 | UTF-8字符串 |  |

| 域名 | 应答 |
| --- | --- |
| 字节数 | 1 |
| 数值 | 0x82 |
| 解析 | 写入远程操作设置应答 |

5.5 WiFi信道写入命令/应答解析（弃用）

| 长度 | 命令 | WiFi信道 | 解析：写入WiFi信道 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 |  |
| 数值 | 0x83 | 0x01 |  |

| 域名 | 应答 |
| --- | --- |
| 字节数 | 1 |
| 数值 | 0x83 |
| 解析 | 写入远程操作设置应答 |

5.6 WiFi密码写入命令/应答解析（弃用）

| 长度 | 命令 | 解析：写入WiFi密码 |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 |  |
| 数值 | 0x84 |  |

| 域名 | 应答 | WiFi密码 |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | n |
| 数值 | 0x84 | UTF-8字符串 |
| 解析 | 写入远程操作设置应答 |  |

5.7 关机写入命令/应答解析

| 长度 | 命令 | 状态 | 解析：写入录音笔关机状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 |  |
| 数值 | 0x85 | 0:关 |  |

| 域名 | 应答 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 |
| 数值 | 0x85 | 0x00：失败，0x01：成功 |
| 解析 | 写入远程操作设置应答 | 写入远程操作设置应答 |

*5.8 重置写入命令/应答解析

| 长度 | 命令 | 解析：写入录音笔重置状态 |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 |  |
| 数值 | 0x86 |  |

| 域名 | 应答 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 |
| 数值 | 0x86 | 0x00：失败，0x01：成功 |
| 解析 | 写入远程操作设置应答 | 写入远程操作设置应答 |

5.9启动升级命令

发送：APP --->> Device

| 名称 | 长度(字节) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 头码 | 1 | 固定为：0x5A |
| 数据长度 | 1 | 0x08 // 文件头包 0xF5 // 数据包 0x03 // 文件尾包 |
| 命令码 | 1 | 0x89 |
| 参数 | 0x05 or 0xF2 or 0x00 | 文件头包： Data[0]：固件类型 1 // 屏幕固件 2 // 无线充固件 3 // 电源固件 4 // 录音固件 5 // FLASH固件 6 // MCU固件 Data[1~4]：文件大小（小端形式） 数据包： Data[0~1]：数据包的索引号（流水号）（小端形式） Data[2~241]：数据包内容（240个字节） 文件尾包：无数据 |
| 校验值 | 2 | CRC16，从数据长度到数据所有值异或 |

接收：Device--->>APP

| 名称 | 长度(字节) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 头码 | 1 | 固定为：0x5A |
| 数据长度 | 1 | 0x03+（3 or 5 ） |
| 应答码 | 1 | 0x89 |
| 参数 | 3 or 5 | 文件头包： Data[0]：0x00 Data[1]：固件类型值 Data[2]：0x00：成功，0x01：失败 数据包： Data[0]：0x01 Data[1]：0xFF Data[2]：0x00：成功，0x02：失败 Data[3~4]：数据包的索引号（流水号） 文件尾包： Data[0]：0x02 Data[1]：0xFF Data[2]：0x00：成功，0x01：失败 |
| 校验值 | 2 | CRC16，从数据长度到数据所有值异或 |

5.10升级包写入命令

发送：APP --->> Device

| 名称 | 长度(字节) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 头码 | 1 | 固定为：0x5A |
| 数据长度 | 1 | 3+7 |
| 命令码 | 1 | 0x90 |
| 参数 | 7 | Data[0]：固件类型 Data[1~4]：文件大小 Data[5~6]：文件校验码（见注说明） Data[7]: 升级方式，0x11: ble方式；0xaa: wifi方式 |
| 校验值 | 2 | CRC16，从数据长度到数据所有值异或 |

接收：Device--->>APP

| 名称 | 长度(字节) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 头码 | 1 | 固定为：0x5A |
| 数据长度 | 1 | 0x03+0x01 |
| 应答码 | 1 | 0x90 |
| 参数 | 1 | Data[0]：0x00：成功，0x01：失败 |
| 校验值 | 2 | CRC16，从数据长度到数据所有值异或 |

注：文件校验码的实现方法（initial_crc初始值是0xFFFF）

uint16_t crc16_fast(const uint8_t *data, size_t length, uint16_t initial_crc)

{

uint16_t crc = initial_crc;

for (size_t i = 0; i < length; i++) {

uint8_t byte = data[i];

// 处理低4位

uint8_t low_nibble = byte & 0x0F;

uint8_t index = (crc ^ low_nibble) & 0x0F;

crc = (crc >> 4) ^ CRC16FastTbl[index];

// 处理高4位

uint8_t high_nibble = (byte >> 4) & 0x0F;

index = (crc ^ high_nibble) & 0x0F;

crc = (crc >> 4) ^ CRC16FastTbl[index];

}

return crc;

}

5.11 Wi-Fi开启/关闭写入命令/应答解析

| 长度 | 命令 | 状态 | 解析：写入录音笔Wi-Fi开启/关闭状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 |  |
| 数值 | 0x87 | 0:关,1开 |  |

| 域名 | 应答 | 状态 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 |
| 数值 | 0x87 |  | 0x00：失败，0x01：成功 |
| 解析 | 写入远程操作设置应答 | 0:关,1开 | 写入远程操作设置应答 |

*5.12 校验信息写入命令/应答解析

备注：设备检测app连接上，在1秒内没有接收或者接到到非该条指令，主动断开连接。

| 长度 | 命令 | 参数 | 解析：20250107144748+14个字节 如2从第一组数据的下标第三位字节。0是第二组数据的第一位字节。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 7字节（BCD）+14字节 |  |
| 数值 | 0x91 | 20250107144748+14个字节 |  |

| 域名 | 应答 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 |
| 数值 | 0x91 | 0x00：失败，0x01：成功 |
| 解析 | 写入远程操作设置应答 | 写入远程操作设置应答 |

5.13 FTP文件删除写入命令/应答解析

| 长度 | 命令 | 文件名 | 解析：写入FTP文件删除指令 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 |  |  |
| 数值 | 0x92 |  |  |

| 域名 | 应答 | 状态 | 返回错误码（失败时有效） |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 |
| 数值 | 0x92 | 0:失败,1成功 |  |
| 解析 | 写入远程操作设置应答 |  |  |

*5.14 指示灯写入命令/应答解析

| 长度 | 命令 | 状态 | 解析：写入指示灯状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 |  |
| 数值 | 0x95 | 0:关，1开 |  |

| 域名 | 应答 | 状态 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 |
| 数值 | 0x95 | 0:关，1开 | 0x00：失败，0x01：成功 |
| 解析 | 写入远程操作设置应答 | 状态 | 写入远程操作设置应答 |

*5.15 USB状态写入命令/应答解析

| 长度 | 命令 | 参数 | 解析：写入USB状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 |  |
| 数值 | 0x96 | 0:关，1开 |  |

| 域名 | 应答 | 状态 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 |
| 数值 | 0x96 | 0:关，1开 | 0x00：失败，0x01：成功 |
| 解析 | 写入远程操作设置应答 | 状态 | 写入远程操作设置应答 |

*5.16 文件传输协议状态写入命令/应答解析（弃用）

| 长度 | 命令 | 参数 | 解析：写入文件传输协议状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 |  |
| 数值 | 0x96 | 0:00蓝牙，0x01Wi-Fi |  |

| 域名 | 应答 | 状态 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 |
| 数值 | 0x96 | 0x00~0x01 | 0x00：失败，0x01：成功 |
| 解析 | 写入远程操作设置应答 | 0:00蓝牙，0x01Wi-Fi | 写入远程操作设置应答 |

*5.17 音频文件加密状态写入命令/应答解析

| 长度 | 命令 | 参数 | 解析：读取音频文件加密状态查询 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 |  |
| 数值 | 0x97 | 0:00不加密，0x01加密 |  |

| 域名 | 应答 | 状态 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 |
| 数值 | 0x97 | 0x00~0x01 | 0x00：失败，0x01：成功 |
| 解析 | 写入远程操作设置应答 | 0:00不加密，0x01加密 | 写入远程操作设置应答 |

5.18 查询本地音频文件信息(APP->设备->APP)

| 长度 | 命令 | 参数 | 解析：读取本地所有音频文件信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 无 |  |
| 数值 | 0x13 |  |  |

| 域名 | 字节数 | 数值 | 解析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包头 | 1 | 0xff |  |
| 数据长度 | 2 |  |  |
| 应答命令 | 1 | 0x13 |  |
| 文件数量 | 2 |  | 音频文件数量 |
| 文件名长度 | 1 |  |  |
| 文件名 |  | ASCII | 字节数由文件名长度决定 |
| 文件格式 | 1 |  | 00：MP3，01：WAV，02：OPUSV1，3：OPUSV2 |
| 保留字 | 1 |  |  |
| 时间戳 | 4 |  | 大端形式，timestamp时间 |
| 文件大小 | 4 |  | 大端形式，单位：byte |
| 文件时长 | 4 |  | 大端形式，单位：秒 |
| 文件CRC校验 | 2 | 0xffff | 未使用 |
| .... |  |  | 剩余音频文件信息 |

备注：

1、收到查询响应后，如果APP端存在相同的音频文件需要通过0x92命令（5.13）删除录音笔对应的音频文件，如果APP端没有的文件需要通过0x84命令（5.19）同步音频文件到APP端。

2、文件格式字段用于判断后续传输音频数据后解码存储为对应的格式，比如OPUS格式，录音笔本地端存储为OPUS格式，再传输后需要APP端解码成OPUS格式存储在手机用于后续播放。

如果有分包响应：

| 域名 | 字节数 | 数值 | 解析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包头 | 1 | 0xff |  |
| 数据长度 | 2 |  |  |
| 续包标识 | 1 |  | 0x1d：有续包，0x2d：尾包 |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| 文件名长度 | 1 |  |  |
| 文件名 |  | ASCII | 字节数由文件名长度决定 |
| 文件格式 | 1 |  | 00：MP3，01：WAV，02：OPUSV1，3：OPUSV2 |
| 保留字 | 1 |  |  |
| 时间戳 | 4 |  | 大端形式，timestamp时间 |
| 文件大小 | 4 |  | 大端形式，单位：byte |
| 文件时长 | 4 |  | 大端形式，单位：秒 |
| 文件CRC校验 | 2 | 0xffff | 未使用 |
| .... |  |  | 剩余音频文件信息 |

5.19 获取本地某个音频文件数据（APP->设备->APP）

| 长度 | 命令 | 文件名 | 数据起始包 | 同步操作 | 解析：读取本地某个 音频文件流数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 可变长度 | 3 | 1 |  |
| 数值 | 0x84 | ASCII | 0x000000~0xffffff | 0x00~0x03 |  |
| 解析 |  |  | 先发高字节，再发低字节 | 0：开始同步，1：取消同步，2：暂停同步，3：继续同步 |  |

| 域名 | 应答 | 文件状态 | 文件名 | 错误码 | 文件包数量 | 同步操作结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 |  | 1 | 3 | 1 |
| 数值 | 0x84 | 0x00~0x01 | ASCII | 0x00~0xff | 0x00~0xffffff | 0x00~0x03 |
| 解析 | 写入应答 | 00文件不存在， 01文件存在 |  | 如果文件不存在，0x04表示文件不存在。调试使用，可忽略。0x05表示不支持该传输方式(notify/req)。 | 如果文件存在的话，该字段表示文件包数（先发高字节，再发低字节） | 0：已开始同步，1：已取消同步，2：已暂停同步，3：已继续同步，0xff：同步操作失败 |

5.20 传输音频文件数据(设备->APP)FFEO服务

FFEO服务

OPUSv1编码形式

| 域名 | 包头 | 当前包数 | 文件原始数据 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 3 | 3 | 240 | 2 |
| 数值 | 0xffffff | 0x00~0xffffff |  |  |
| 解析 |  |  |  | 从包头开始到音频原始数据结尾 |

OPUSv2编码形式（设备默认编码方式）

| 域名 | 包头 | 当前包数 | 文件原始数据 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 3 | 3 | 320 | 2 |
| 数值 | 0xffffff | 0x00~0xffffff |  |  |
| 解析 |  |  |  | 从包头开始到音频原始数据结尾 |

备注：传输完成后需要使用0x92命令（5.13）删除指定音频文件。

5.21 补包（续传）命令(APP->设备)

| 长度 | 命令 | 数据起始包 | 解析：从指定包位置开始传输 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 3 |  |
| 数值 | 0xA3 |  |  |

备注：此命令无响应帧，并从指定包开始传输音频文件数据。

(设备-APP)

| 长度 | 命令 | 数据起始包 | 解析：到文件末尾，结束传输 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 3 |  |
| 数值 | 0xA3 | 0xffffff |  |

5.22 读取设备ID命令及本地音频存储格式/应答解析

| 长度 | 命令 | 解析：读取设备SN号以及本地音频格式 |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 |  |
| 数值 | 0x14 |  |

| 域名 | 应答 | 设备ID | 音频文件格式 | 实时转录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 数值 | 0x14 | Hex |  |  |
| 解析 | 读取远程操作设置应答 |  | 00：MP3，01：WAV， 02：OPUSv1 03:OPUSv2 | 00：未启用 01：启用 |

5.23 实时传输音频电平(设备->APP) FFE0服务

| 域名 | 命令 | 音频电平 | CRC |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 4 | 2 |
| 数值 | 0xA8 | Float（小端） |  |
| 解析 |  | -120到0 |  |

5.24 清空设备上所有录音文件

| 长度 | 命令 | 解析：清空设备上所有录音文件 |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 |  |
| 数值 | 0x9A |  |

| 域名 | 应答 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 |
| 数值 | 0x9A | 0x00：失败，0x01：成功 |
| 解析 | 写入远程操作设置应答 | 写入远程操作设置应答 |

5.25 开关实时转录功能

| 长度 | 命令 | 开关 | 解析：开启或者关闭实时转录功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 |  |
| 数值 | 0xA4 | 00：关 01：开 |  |

| 域名 | 应答 | 开关 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 |
| 数值 | 0xA4 | 00：关 00：开 | 0x00：失败，0x01：成功 |
| 解析 | 写入远程操作设置应答 | 执行开关操作 | 写入远程操作设置应答 |

6.1上报命令(语音识别内容)（FFE0服务）

| 长度 | 命令 | 语音包数据 | 文件CRC16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节数(3) | 1 | 240或288 | 2 |
| 数值 | 0x90 | 0x00 | Uint16 |
| 解析 |  |  |  |

拆包(分三个包)

包1

| 长度 | 命令 | 语音包数据 |
| --- | --- | --- |
| 字节数(3) | 1 | 240或288 |
| 数值 | 0x90 | 0x00 |
| 解析 |  |  |

包2

语音包数据

240或288

0x00

包3

| 语音包数据 | 文件CRC16 |
| --- | --- |
| 240或288 | 2 |
| 0x00 | Uint16 |

变更的帧

4.1 电量读取命令/应答解析（适用于掌禅和中芯龙APP）

| 长度 | 命令 | 解析：读取电量 |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 |  |
| 数值 | 0x01 |  |

| 域名 | 应答 | 电量 |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 |
| 数值 | 0x01 | 0~100 |
| 解析 | 读取远程操作设置应答 | 电量0~100 |

新增的帧

5.25 配置设备设置项

APP->设备

| 长度 | 命令 | 配置项类型 | 配置项值 | 解析： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 变长，根据配置项类型来定 |  |
| 数值 | 0xB0 | 0:设备空闲自动关机超时时间 1:单次录音最大时长，单位分钟，默认5小时（只适用于掌禅） | 配置项类型是0时该字段值：配置设备空闲时等待多长时间自动关机，单位是秒（根据产品来定义，建议值范围6*60~30*60）； 配置项类型是1时该字段值：单次录音最大时长，单位分钟 |  |

设备->APP

| 域名 | 应答 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 |
| 数值 | 0xB0 | 0x00：失败，0x01：成功 |
| 解析 | 写入远程操作设置应答 | 写入远程操作设置应答 |

5.26 读取设备设置项

APP->设备

| 长度 | 命令 | 配置项类型 | 解析： |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 |  |
| 数值 | 0xB1 | 0:设备空闲自动关机超时时间 |  |

设备->APP

| 域名 | 应答命令 | 应答结果 | 配置项值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 变长，根据配置项类型来定 |
| 数值 | 0xB1 | 0x00：失败，0x01：成功 | param0:配置项类型 0：空闲自动关机超时时间配置项 1:单次录音最大时长，单位分钟，默认5小时（只适用于掌禅） 当param0=0时： param1：timeout_low_byte即超时时间低8bit param2：timeout_high_byte即超时时间高8bit 当param0=1时： param1:自单次录音最大时长低8bit param2：自单次录音最大时长高8bit |
| 解析 | 读取远程操作设置应答 | 读取远程操作设置应答 |  |